大規模場所

（員工人數在五十人以上)

○○○○○○○○○○○○○消防防護計畫

民國101年2月10日制定

一、目的與適用範圍

1.目的 本計畫係依消防法第十三條暨同法施行細則第十三至十六條，規定○○○○○○○ 之防火管理的必要事項，以達到預防火災、地震及其他災害和保障人命安全、減輕災害為目的。 2.適用範圍 ．在○○○○○○○○服務、出入的一切人員都必須遵守。

二、管理權人之職責

．需選任位於管理或監督層次且具有能適當公正地執行防火管 理業務的權限者為防火管理人，使其推動防火管理業務。 管理權人 ．指導監督防火管理上必要業務之推動。 職 稱 ．申報消防防護計畫書。 ○○○ ．管理權區分時，協同製定共同消防防護計畫。 姓 名 ．消防安全設備之檢查維護之實施及監督。 ○○○ ．在防火管理人製定或變更消防防護計畫時須給與必要的指示。 ．申報防火管理人之遴用及解任。

三、防火管理人之職責

．消防防護計畫之製作、檢討及變更。 ．火源使用或處理有關之指導及監督。 防火管理人 ．防火避難設施、用火用電設備器具、危險物品設施之檢 職 稱 查實施及監督。 ○○○ ．電氣配線、電氣機器、機械設備之管理及安全確認。 姓 名 ．消防安全設備之檢查維護之實施及監督。 ．通報、滅火、避難訓練之實施。 ○○○ ．對管理權人之建議及請求指示。 ．防止物品阻礙通路、樓梯、揭示避難路線圖等避難設 施之管理。 ．防止縱火之預防措施及其他防火管理上必要之事項。 ．管理權區分時，需將上揭各項事宜向共同防火管理人 報告。

| 四、消防機關之聯絡報告 |  |
| --- | --- |
| ．消防防護計畫變更後，三日內向當地消防機關提報。 ．防火管理人遴用或解任時，依附表一填寫，三日內向當地消防機關提報。 ．實施滅火，避難訓練時，應於三日前填註附表二向當地消防機關提報，並報告其結果。 ．遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另定消防防護計畫，於開工前報消防機關核備。 ．消防安全設備檢查結果報告(如附表五)，甲類場所每半年一次，甲類以外 之場所每一年一次。 |  |
| 五、火災預防管理編組 |  |
| 為預防火災應視場所之使用特性，並應針對場所內之防火避難設施、燃氣設備及消防安全設備等實施預防管理編組，其火災預防管理編組如附件三。 火源責任者之任務．輔佐防火管理人 ．有關火源使用之管理。 ．有關防火避難設施、用火用電設備器具、電氣設備、危險物品設施及消防安全設備等之日常管理。 ．地震時用火用電設備器具之安全確認。 |  |
| 六、夜間、假日之活動體制 |  |
| 夜間、假日發生火災或其他災害時，應依「夜間、假日自衛消防編組」進 行初期活動。其編組表如附件一 |  |
| 自衛消防隊之裝備 | 自衛消防隊之裝備，平時應做好維護保養工作。 「自衛消防隊之裝備一覽表」如附件二。 |
| 七、防火避難設施之自行檢查 |  |
| 防火管理人應對場所內之防火避難設施、用火用電氣設備器具、危險物品設 施等之性能良否實施自主檢查，其檢查對象及內容之實施計畫應明訂於「防 火管理之自主檢查計畫」中（如附件四），每月至少檢查乙次。 |  |

八、消防安全設備之維護管理

‧消防安全設備每六個月進行一次外觀檢查、機能檢查及綜合檢查。 ‧本場所委託 松群消防工程有限公司 進行檢查。 ‧定期實施火源設備、電器、機械設備之檢查。 ‧管理權人為維護場所內消防安全設備之機能，應訂定「消防安全設備檢查 實施計畫」（如附件五），定期委託有檢查資格者（消防設備師、消防設 備士或專業機構）檢查。

九、防止縱火措施

．加強對於出入口之特定人員及對於出入者之招呼及監視等。 ．建立假日、夜間等之巡邏體制。 ．整理或保存場所內之可燃物。

十、用火用電之監督管理

．確定每層、各用途別之火源責任者 （○○○）（ ○○○） （ ） （ ） （ ）。 ■吸菸 □鍋爐 ．火源責任者應對所有火源 □瓦斯爐 □火爐 進行檢查、管理。 ■其他 ．施工時，應製作施工中限制使用火源及會同等之安全計畫。

十一、從業人員之遵守事項

為防止日常各種災害，○○○○○○○場所之所有從業人員，應確實遵守下列事項： ‧樓梯、梯間、通路、走廊、門廳等，不得放置妨礙避難通行之物品。 ‧消防安全設備之周邊，不得放置物品妨礙使用。 ‧發現火災時，立即通報一一九，並聯絡防火管理人，同時依照消防編組分 配之任務，採取適切之行動。 ‧應在指定抽菸場所抽菸。

| 十二、施工中之防火管理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 欲進行下列事項者，應於事前聯絡防火管理人，並經防火管理人許可，接受 防火管理上之必要指示。 ‧臨時使用火源時。 ‧設置或變更各種燃氣設備時。 ‧進行裝修、改裝時。 ‧其他防火上必要之事項。 ‧進行增建、改建、修建、室內裝修施工時，應事先與當地消防機關協調， 並製作「施工中之消防計畫」。 ‧防火管理人應將下列應遵守之事項徹底周知施工單位及施工人員： 1.使用熔接、熔斷等火源施工時，應事先備妥滅火器，採取能滅火之體制。 2.施工人員不得在防火管理人指定場所以外之場所使用火源或吸煙。 3.每一施工場所應指定一名火氣負責人，按施工狀況定期報告防火管理人。 4.攜帶危險物品進入施工場所時，應先取得防火管理人之同意。 5.為預防縱火，施工現場應注意整理。 |  |  |  |  |  |
| 十三、防災教育訓練 |  |  |  |  |  |
| 消防防護計畫之內容及各從業人員之任務，應透過防災教育周知所有從業人員。 防火管理人應積極參加消防機關或防火團體舉辦之講習會或研討會，同時應 隨時對從業人員辦理防火講習會或宣導會。 防火管理人對於從業人員應依下列進行防災教育及訓練： |  |  |  |  |  |
|  | 種 別 |  | 實 施 日 期 | 內 容 |  |
|  | 防 災 教 育 |  | 月 日 | 1.教育 。徹底周知消防防護計畫及從業人員 |  |
|  | 綜 合 訓 練 |  | 月 日 | 之任務 。有關火災預防上之遵守事項 。有關發生災害之周知要領及避難引 |  |
|  | 部 | 通報連絡 | 月 日 | 導要領 。有關震災之對策 。 其他火災預防上必要之事項 |  |
|  | 分訓 | 滅 火 | 月 日 | 2.訓練 。 綜合訓練係將各個訓練予以綜合實 |  |
|  | 練 | 避難引導 | 月 日 | 。 施部分訓練係將各個訓練個別實施 |  |

十四、避難路徑之確保

防火管理人應製作避難路線圖，清楚標示各層消防安全設備之位置及通往屋 外之避難路線，且張貼在從業人員及進出人員顯而易見之位置。位置圖、避 難路線圖、平面圖如附件七。 ‧戲院等有觀眾席之場所，應維持在規定使用人數內使用，以免造成避難引 導之困擾。 ‧樓梯、走廊、出入口、通道等避難路徑不得放置物品。 ‧室外樓梯、直通樓梯、安全梯、特別安全梯之緊急出入口不得設鎖。 ‧屋頂設有避難場所時，其屋頂或通往屋頂之避難路徑，不得放置妨礙避難 之物品。 ‧平時應保持防火門正常動作，不得放置妨礙防火門機能之物品。 ‧避難路徑及滅火器、室內消防栓之週邊，應經常整理不得放置妨礙避難及 滅火之物品。

十五、震災預防措施

防火管理人及其協辦人員，為預防地震，應透過防災教育周知所有從業人員， 應一併進行下列事項： ‧檢查附屬在建築物之設施如廣告牌、窗框、外壁等及陳列物品有無倒塌、掉落、鬆脫。 ‧檢查燃氣設備、用火器具有無防止掉落措施，及簡易自動滅火裝置、燃料自動停止裝置之動作狀況。 ‧檢查危險物品有無掉落，傾倒之虞。 。防火管理人應積極參加消防機關或防火團體舉辦之講習會或研討會，同時應隨時對從業人員辦理防火講習會或宣導會。

| 十六、自衛消防組織 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火災及其他災害發生時，為使損害減至最低，故作成以○○○為自衛消防隊 長之「自衛消防編組」，編組表如附件八及附件九。 ‧隊 長 展開自衛消防活動時，擔任指揮發號施令，同時與消防隊保持 密切連繫，順暢地展開活動。 ‧副隊長 輔助隊長，隊長不在時，代行其職務。 ‧地區隊長 擔任負責地區初期自衛消防活動之指揮工作，隨時與隊長保持 密切連繫。 |  |  |  |  |
| 十七、瓦斯災害緊急處置 |  |  |  |  |
| 瓦斯洩漏時，應即關閉附近瓦斯開關，並嚴禁火源。 通 報 瓦斯洩漏之地址： 洩漏部分在 樓 瓦斯公司 （有人受傷時，傷者有 名） 一一九 場所內 這裡是防災中心。現在在 樓發生瓦斯洩漏。 廣播 請立即關閉瓦斯開關、停止使用火源設備器具、熄 滅香煙。「各位顧客請依照本公司人員之指示避難」 |  |  |  |  |
|  | 火警、救護 | １１９ | 瓦斯公司 |  |
| 緊急連絡電話 | 警 察 局 | １１０ | 公司主管 |  |
|  | 電 力 公司 |  | 保全公司 |  |

十八、適用時間

本計畫自 101 年 ○ 月 ○日開始實施。 本計畫製作完成後或有變更時，應即填註附表四報當地消防機關。 管理權人 職稱：○○○ 姓名：○○○ 簽章 防火管理人 職稱：○○○ 姓名：○○○ 簽章

附件一

夜間、假日自衛消防編組表

| 值 班 人 員 | 任 務 | 人 員 | 任 務 內 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隊 長 職稱：○○○ 姓名：○○○ 執勤人員: ○○○ 計 名 | 指 揮 ○○○ |  | ．擔任初期消防活動之指揮工作，同時應 掌握開始避難之決定、避難人員之確保 及災害之狀況。 重點 ．指引往起火場所之最短通道。 ．引導至進出口。 ．引導至緊急用昇降機。 ．起火場所、燃燒物體及燃燒範圍。 ．有無受困者、受傷者等。 |
|  | 通報 ○○○ | ○○○ ○○○ | 1.向消防機關通報，並確認已通報。 重點 火災！在中正路○段○巷○弄160號7樓 附近有00000 在7樓的廚房燃燒。 報案人電話：02-89915522 2.聯絡有關人員 緊急聯絡電話 警察局：一一０ 瓦斯公司：○○○－○○○○ 保全公司：○○○－○○○○ 電力公司：○○○－○○○○ 公司主管：○○○－○○○○ 自衛消防隊長：02-89915522 3.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌 緊急廣播例（重複二次以上） 這裡是‧防災中心！ 現在在7樓發生火災！ 執勤之滅火班，請立即進行滅火行動 從業人員請讓電梯停在一樓！ 「各位顧客請依照引導人員之指示避 難逃生。」請絕對不要搭乘電梯。 避難引導班請依照配置位置就定位！ |

|  | 滅火器 | ○○○ ○○○○○○ | ．使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器 消防栓 拔安全插銷 按下起動開關 噴嘴對準火源 連接延伸水帶 用力壓下握把 打開消防栓放水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 避 難 引 導 | ○○○ ○○○ ○○○ | 1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3.移除妨礙避難之物品。 重點 通道轉角、樓梯出入口應配置誘導人員 ，以起火層及其上層為優先配置。 4.操作避難器具、擔任避難引導。 5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯 絡自衛消防隊長。 必要裝備 ．各居室、避難出口之萬用鑰匙。 ．手提擴音機。 ．繩索。 ．手電筒。 ．其他必要之器材。 6.關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 重點 關閉避難通道之防火門時，應先與避 難誘導班充份連繫。 7.緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停 止供給運轉。 8.昇降機、電扶梯之緊急處置。 |



附件二

自 衛 消 防 隊 裝 備 一 覽 表

|  | 品 名 | 數量 | 保 管 場 所 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 動力消防幫浦 |  |  |  |
| 隊 | 滅火器(ABC) | 00 |  |  |
|  | 火 鉤 |  |  |  |
| 用 | 繩索(30公尺) |  |  |  |
|  | 手提擴音機 | 00 |  |  |
| 裝 | 收 音 機 | 00 |  |  |
|  | 醫 藥 用 品 | 00 |  |  |
| 備 | 建築物、設備圖說 | 00 |  |  |
|  | 消 防 衣 |  |  |  |
| 個 | 安 全 帽 |  |  |  |
| 人 | 警 笛 |  |  |  |
| 裝 | 手 電 筒 | 00 |  |  |
| 備 | 萬 用 鑰 匙 |  |  |  |

附件三

火 災 預 防 管 理 組 織 表

|  | 防火責任者 |  | 火 源 責 任 者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 場 所 | 職稱 姓名 |
| 防火管理人 |  | 職稱 | 主任 | 職稱 組長 姓名 ○○○ |
|  |  | 姓名 | ○○○ | 職稱 姓名 |
| 職 稱 |  |  |  | 職稱 姓名 |
| 副理 | 樓 |  |  | 職稱 姓名 |
| 姓 名 |  | 職稱 | 領班 | 職稱 組長 姓名 ○○○ |
| 官商溝解 |  | 姓名 | ○○○ | 職稱 姓名 |
|  |  |  |  | 職稱 姓名 |
|  | 樓 |  |  | 職稱 姓名 |
|  |  | 職稱 |  | 職稱 姓名 |
|  |  | 姓名 |  | 職稱 姓名 |
|  |  |  |  | 職稱 姓名 |
|  | 樓 |  |  | 職稱 姓名 |

附件四

防 火 管 理 之 自 主 檢 查 計 畫

| 檢查對象 | 負責檢查人 | 檢 查 內 容 | 實施次數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火避難 設施 | 職稱 ○○○ 姓名 ○○○ | ．依附表三自行檢查防火避難設施。 ．避難出口、走廊、樓梯、陽台、避難通道之檢查。 ．防火門、防火鐵捲門、排煙口之檢查。 ．有無易形成能自由出入之死角之走廊、樓梯，及物品之清除、整理之檢查。 ．較少使用場所（儲藏室、雜物倉庫等）之上鎖及整理狀況之檢查。 ．防止入侵基地內、建物內之措施當否之檢查。 ．窗戶、車庫、停車場內車輛之上鎖檢查。 ．飯店、旅館等退房後之上鎖管理體制之檢查。 | (每月牙至少檢查一次） |

附件五

消 防 安 全 設 備 檢 查 實 施 計 畫

| 消防安全設備 | 負責人 | 檢 查 實 施 日 期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 動作檢查 | 外觀檢查 | 機能檢查 | 總合檢查 |
| □滅火器 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □室內消防栓 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □自動撒水設備 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □動力消防幫浦 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □ |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □ |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □火警自動警報設 備 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □瓦斯漏氣火警自動 警 報 設 備 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □標示設備 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □避難器具 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □緊急照明設備 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □緊急發電機 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □ |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
|  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |

附件六

自  衛  消  防  訓  練 計  畫

| 訓 練 種 別 | 訓 練 內 容 | 實 施 日 期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 月 日 |
| 總合訓練 | ．實施滅火、通報及避難訓練。 | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
|  | ◎實施夜間或模擬想定夜間之訓練 | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
|  | ．實施滅火、通報及避難之個別訓練。 | 月 日 |
| 部分訓練 |  | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
|  | ．實施滅火器、消防栓之操作訓練。 | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
| 圖面模擬訓練 | ．實施自衛消防隊各班之圖面模擬狀況訓練 | 月 日 |

附件七

○○○○之位置圖

○○○○○之逃生避難圖及平面圖

附件八

自 衛 消 防 編 組 表

| 隊 長 |  | 隊 名 | 班 別 | 人 員 | 任 務 內 務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 衛 消 防 隊 長 ︵職 稱 姓 名︶ | 自 衛 消 防 副 隊 長 ︵職 稱 姓 名︶ | 本部隊長 職稱 ○○○ 姓名 ○○○ | 指揮班 班長 通報班 班長 | ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ | 1.設置自衛消防本部。 2.輔助隊長、副隊長。 3.向地區隊傳達命令及情報。 4.向消防隊提供情報，並引導至災害現場 重點 ．指引往起火場所之最短通道。 ．引導至進出口。 ．引導至緊急用昇降機。 ．起火場所、燃燒物體及燃燒範圍。 ．有無受困者、受傷者等。 5.其他指揮上必要之事項。 1.向消防機關通報，並確認已通報。 重點 火災！在中正路○段○巷○弄160號7樓 附近有000000 在7樓的廚房燃燒。 報案人電話：02-89915522 2.聯絡有關人員 重點 瓦斯公司：○○○－○○○○ 保全公司：○○○－○○○○ 電力公司：○○○－○○○○ 公司主管：○○○－○○○○ |

|  |  |  |  |  | 適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播例（重複二次以上） 這裡是防災中心！ 現在在7樓發生火災！ 6樓及5樓滅火班請立即進行滅火行 動。 避難引導班請依照配置位置就定位！ 各層火源責任者請將瓦斯關閉，並採 取防止延燒對策。 從業人員請讓電梯停在一樓！ 「各位顧客請依照引導人員之指示避難 逃生。」請絕對不要搭乘電梯。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 滅火班 班長 滅火班 | ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ | 1.指揮地區隊展開滅火工作。 2.使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器 消防栓 拔安全插銷 按下起動開關 噴嘴對準火源 連接延伸水帶 用力壓下握把 打開消防栓放水 3.與消防隊連繫並協助之。 |
|  |  |  | 避難引 導班 班長 | ○○○ ○○○ ○○○ | 1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3.移除妨礙避難之物品。 重點 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。 4.操作避難器具、擔任避難引導。 5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯 絡自衛消防隊長。 必要裝備 ‧各居室、避難出口之萬用鑰匙。 ‧手提擴音機。‧繩索。 ‧手電筒。 ‧其他必要之器材。 |

附件九

自 衛 消 防 編 組 表 （地區隊）

| 隊 長 |  | 隊 名 | 班 別 | 人 員 | 任 務 內 務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 衛 消 防 隊 長 ︵ 職 稱 姓 名 ︶ | 自 衛 消 防 副 隊 長 ︵ 職 稱 姓 名 ︶ | 5 樓 地區隊長 職稱 副理 姓名 官商溝解 | 通報班 班長 ○○○ 滅火班 班長 避難引導班 班長 | ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ | 1.發覺災害時，應即通報消防機關及防災 中心（安全室）。 2.報知周圍場所。 3.由其他地區發生災害時，應按照所屬地 區隊長之指示擔任避難引導。 1.用地區隊內之滅火器、消防栓展開初期 滅火作業。 滅火器 消防栓 拔安全插銷 按下起動開關 噴嘴對準火源 連接延伸水帶 用力壓下握把 打開消防栓放水 2.由其他地區發生災害時，應按照所屬地 區隊長之指示擔任避難誘導。 1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3.移除妨礙避難之物品。 重點 通道轉角、樓梯出入口應配置誘導人 員。以起火層及其上層為優先配置。 4.操作避難器具、擔任避難引導。 5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯 絡自衛消防隊長。 必要裝備 ‧各居室、避難出口之萬用鑰匙。 ‧手提擴音機。‧繩索。 ‧手電筒。 ‧其他必要之器材。 |



|  |  |  | 安全防 護班 班長 | ○○○ ○○○ ○○○ | 1.關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 重點 關閉避難通道之防火門時，應先與避難 引導班充份連繫。 2.緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之 停止供給運轉。 3.昇降機、電扶梯之緊急處置。 4.排煙或排瓦斯處理。 5.確認及警戒瓦斯洩漏時之狀況。 6.設定禁止進入區域。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 救護班 班長 | ○○○ | 1.設置緊急救護所。 2.緊急處理受傷者及登記其姓名、住址。 3.與消防救護隊連繫，並提供情報。 |
|  |  |  | 其他班 班長 | ○○○ | 視場所需要訂定之。 |

附表一　　防火管理人遴派（解任）提報表

| 受文者 |  |  | 新北市政府 消防局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  |  | 遴派（解任）本場所防火管理人，請予備查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  |  | 管理權人 ○○○（簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 稱 |  |  |  | ○○○○○○○○○○ |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  | 02-89915522 |  |
| 場 | 地 址 |  |  |  | 新北市新莊區○○○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理 |  |  | 姓名 | ○○○ |  |  |  |  | 簽 章 |  |  |  |  |  |
| 所 | 權人 |  |  | 住址 | 新北市新莊區○○○○○ |  |  |  | 身分證字號 |  |  |  |  |  | 165807089 |
| 防 |  | 姓 名 |  |  |  | ○○○ |  | 簽 章 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 選 | 身分證字號 |  |  |  | 17870537 | 出生年月日 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 火 |  | 選派年月日 |  |  |  | 101 年 2 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 職 稱 |  |  |  | ○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 | 派 | 接受講習機構 |  |  |  | 中華民國防火管理人協會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 證書日期 |  |  |  | 101 年 1 月 1日 |  | 證書文號 |  |  |  |  |  |  |  |
| 理 | 解 | 姓 名 |  |  |  | 小明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 解任日期 |  |  |  | 101 年 1 月 01 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 | 任 | 解任原因 |  |  |  | 退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防機關審核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二  自衛消防編組訓練計畫通報表

| 受文者 |  | 新北市政府 消防局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  | 本場所擬依下列計畫實施自衛消防編組訓練，請予備查。 |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  | 管理權人 ○○○ （簽章） |  |  |  |  |  |
| 實施者 |  | 防火管理人 ○○○ （簽章） |  |  |  |  |  |
| 場 | 名 稱 |  | 中華民國防火管理人協會 |  | 電話 |  | 02-89915522 |
| 所 | 地 址 |  | 新北市○○○○○○○ |  |  |  |  |
|  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 訓 | 內 容 |  | □滅火訓練 □通報訓練 □避難引導訓練 ■綜合演練 |  |  |  |  |
|  | 種 類 |  | □白天人員之訓練 □夜間人員之訓練 ■全體人員之訓練 |  |  |  |  |
|  | 參加人數 |  | 50 人 | 前次訓練日期 |  |  |  |
| 練 | 派員指導 |  | □要 ■不要 | 消防車支援 |  | □要車輛 ■不要 |  |
|  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 消 防 機 關 審 核 |  |  |  |  |  |  |  |

附表三    防火避難設施自行檢查紀錄表

| 項目 | 檢 查 重 點 | 檢 查 結 果 | 改 善 作 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防 火 避 難 設 施 | 1.安全門(防火門)之自動關閉器動 作正常。 2.防火鐵捲門下之空間無障礙物。 3.樓梯不得以易燃材料裝修。 4.安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品。 5.安全門無障礙物並保持關閉。 6.安全門未上鎖。 7.樓梯間未當作賣場使用。 8.賣場內之避難通道有確保必要之寬度。 9.場所內、包廂內及客房內設有避難逃生路線圖。 | 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ |  |
| 防 火簽 管 理章 人 | ○○○ | 管 處 置 理 情 形 權 及 簽 人 章 | ○○○ |

附表四  消防防護計畫製作(變更)提報表

| 受文者 |  | 新 北 市 政 府消防局 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  | 提報(變更)消防防護計畫乙份，請予備查。 |  |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  | 管理權人 ○○○ （簽章） |  |  |  |  |  |  |
| 製作人 |  | 防火管理人 ○○○ （簽章） |  |  |  |  |  |  |
| 場 | 名 稱 |  |  | ○○○○○○○ |  |  | 電話 | 02-89915522 |
| 所 | 地 址 |  |  | 新北市新莊區○○○○ |  |  |  |  |
| 變 更 日 期 |  |  | 101 年 1 月 01日 |  | 變更原因 | 製作防護計劃書 |  |  |
| 消 防 機 關 審 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |